- 采购品目名称:一次性使用双极射频电极

功能要求:

- 一次性使用电子胆道镜内窥镜导管(6000元)次性使用双极射频电极(9800元)

- 一次性使用双极射频电极(14000元)

- 功能要求:

- 一次性使用电子胆道镜内窥镜导管(6000元)

- 1、视像角 0°直视

- 2、景深:3-50mm(提供检测报告);

- 3、视场角≥120°;

- 4、图像分辨率:≥16 万像素

- 5、工作通道:≥2.1mm

- ★6、插入部外径:≤4.1mm 和≤2.9mm

- 7、有效长度:≥450mm

- 8、弯曲角度:向上≥180°，向下≥180°

- ★9、电子成像技术，工作软管不含光纤

- 10、操作手柄具备无极锁定功能

- ★11、自带LED光源，具备防雾功能

- 一次性使用双极射频电极(9800元)

- ★1、可连接院内射频止血系统使用，具备射频双极止血功能。

- ★2、低温止血技术，双极作用组织温度不超过100度。

- 3、可实现骨松质表面止血，以及手术部位软组织的血管封闭

- 及凝血。

- 4、双极射频电极，头部为不锈钢材质，不含线缆情况下，总

- 体长度≥27.9厘米，电缆长度≥3 米。

- 5、生理盐水管线长度≥5 米。

- 一次性使用双极射频电极(14000元)

- ★1、可连接院内射频止血系统使用，具备射频双极止血功能。

- 大2、低温止血技术，双极作用组织温度不超过100度。

- ★3、具有双极凝，钝切模式。

- 4、可实现骨松质表面止血，可使用腔镜和钝切解剖操作。

- 5、双极射频电极，头部为不锈钢材质，不含线缆情况下，总体长度≥27.9厘米，电缆长度≥3 米。

- 6、生理盐水管线长度≥5 米。

- 7、双极射频电极可在腹腔镜、胸腔镜、内窥镜下使用，并能实现钝器切割。

- 注:加注“★”项为重要条款，若其中1条不满足将导致废标;其余非★项如有2条或2条以上不符则亦将视为废标。